Nové metódy v senológii na báze merania radiačnej teploty

D.Malatin, V. Bella, J. Klačko

Národný onkologický ústav, Bratislava, Slovensko

Prednáška na odbornej senologickej konferencii Praha 3. 2006

V súčasnosti je na internete k dispozícii v priebehu zlomku sekúnd vyše milióna vedeckých informácií o mamografii a sonografii, ďalších 500 tisíc informačných jednotiek o termografii a rádiometrii /pomer 2:1 !/, ďalšie tisíce o DOBI – systéme a impedančnej mamografii, nehovoriac o najnovších – ako laserová mamotomografia a i. Možno zodpovedne potvrdiť a na vlastné oči sa v dostupných informačných databázach s obsahom asi 4,5 mld vedeckých informácií presvedčiť, že vo svete sa popri natívnej mamografii významne rozvíja množstvo ďalších metodologických prístupov k spoločensky závažnej a odborne zložitej problematike diagnostiky nádorov prsníka.

Nové zobrazovacie neinvazívne diagnostické metódy vznikajú na odlišných fyzikálnych princípoch prevažne funkčnej, nie morfologickej diagnostiky. Majú veľa perspektívnych výhod širšieho uplatnenia nielen v aktuálnej a doplnkovej diagnostike, ale možno aj v skríningu , sú plne počítačovo asistované, umožňujú hlbšiu informatizáciu diagnostiky CaM, digitalizáciu obrazu, jeho ďalšie počítačové spracovanie a interpretáciu na úrovni expertných systémov, samozrejme poskytujú okamžitý a prenosný výsledok bez nutnosti vyvolávania obrazu, sú operatívnešjšie, mobilnejšie a menej náročné na obsluhu. Ich nasadením sa zníži množstvo zbytočne vykonávaných drahých biopsií s negatívnym histologickým výsledkom. V mnohých štúdiách sa zdôrazňuje aj možnosť diagnostiky už predklinického štádia onkologického ochorenia prsníkov týmito metódami na podklade zistenia prirodzeného dlhovlnného elektromagnetického žiarenia, ktoré sprevádza zmenu metabolizmu malígnej nádorovej bunky.

Metóda DITI /digital infrared thermographic imaging/ a metóda radiačnej termografie na podobných fyzikálnych princípoch zobrazujú digitálny obraz vypočítanej radiačnej teploty z nameraného infračerveného resp. širokopásmového dlhovlnného elektromagnetického žiarenia, ktorého zdrojom sú tkanivá prsníka pri svojom normálnom alebo patologickom metabolizme. Toto žiarenie snímajú moderné kamery 4-tej generácie, resp. špeciálne anténové snímače. Autori uvádzajú skúsenosti s uvedenými metódami.